Lasery v Laboratóriu laserových mikrotechnológií

LASERY V LABORATÓRIU LASEROVÝCH MIKROTECHNOLÓGIÍ

Laboratórium je vybavené viacerými lasermi, ktoré môžu byť použité hlavne v laserových technológiách pri spracovaní materiálov:

- Nd:YAG laser Quanta Ray Pro 250, Spectra Physics

- Excimérový laser COMPex Pro 205F, Coherent

- Nd:YAG laser „Valentino“ (súčasť laserového systému na mikroobrábanie materiálov)

- Nd:YAG laser Solar W-50

- Polovodičový laser Bělásek

Quanta Ray Pro 250 (výrobca Spectra Physics)

Typ: pulzný laser s aktívnym prostredím Nd:YAG, čerpaný výbojkou.

Vlnové dĺžky žiarenia: 1064 nm, 532 nm, 355 nm

Výstupný zväzok:  ~10 mm

Profil zväzku: „približne“ Gaussovský profil (s maximom v osi zväzku)

Rozsah použiteľných parametrov:

Dĺžka pulzu: 			~ 20 ns

Maximálna energia pulzu: 	~ 300 mJ (na vlnovej dĺžke 355 nm)

Frekvencia pulzov: 	10 Hz (+ možnosť „odpaľovania“ jednotlivých pulzov – „single shot“ režim)

Hlavné použitie lasera:

- ablačný laser pre pulznú laserovú depozíciu

- ablačný laser pre prípravu nanočastíc abláciou v kvapalinách

- experimenty s povrchovým spracovaním materiálov

Obr. 1 Pohľad na pulzný laser Quanta Ray Pro 250 v Laboratóriu laserových mikrotechnológií MLC

Obr. 2 Profil zväzku lasera Quanta Ray Pro 250

Coherent COMPex Pro 205F (obr. 3)

Typ: pulzný laser s plynovým aktívnym prostredím v zložení KrF (Kryptón – Fluór), je možná aj alternatíva ArF (Argón – Fluór).

Vlnové dĺžky žiarenia: 248 nm  (193 nm v prípade konfigurácie ArF)

Výstupný zväzok: profil obdĺžnika ~ 24x12 mm

Profil zväzku: „top hat“ (s plochým maximom) – obr. 4

Rozsah použiteľných parametrov:

Dĺžka pulzu: 			~ 20 ns

Maximálna energia pulzu: 	~ 700 mJ

Frekvencia pulzov: 	0,5 - 50 Hz (+ možnosť „odpaľovania“ jednotlivých pulzov – „single shot“ režim)

Hlavné použitie lasera:

- ablačný laser pre pulznú laserovú depozíciu

- ablačný laser pre prípravu nanočastíc abláciou v kvapalinách

- experimenty s povrchovým spracovaním materiálov

Obr. 3 Pohľad na laser Coherent COMPex Pro 205F v Laboratóriu laserových mikrotechnológií MLC

Obr. 4 Profil zväzku excimérového lasera Coherent COMPex Pro 205F

Nd:YAG laser Valentino (súčasť laserového systému na na mikroobrábanie materiálov)

Typ: pulzný laser s aktívnym prostredím Nd:YAG, čerpaný laserovými diódami.

Vlnová dĺžka žiarenia: 1064 nm

Výstupný zväzok:  ~2,5 mm

Profil zväzku: multimódová štruktúra, závislá od nastaveného výkonu  (obr. 5)

Obr. 5 Profil zväzku lasera Valentino v závislosti od čerpacieho prúdu

Rozsah použiteľných parametrov:

Laser umožňuje kontinuálny režim prevádzky s maximálnym výkonom 20 W, prípadne pulzný, v kHz režimoch riadený akusto-optickým modulátorom

Dĺžka pulzu: 			~ 100 ns

Maximálny výkon: 		~ 10 W (pri frekvencii 10 kHz)

Frekvencia pulzov: 	1 – 10 kHz

Hlavné použitie lasera (Laser je integrálnou súčasťou laserového systému na mikroobrábanie materiálov AVANTEK LM 133-01 tu dáme link):

- Povrchové gravírovanie materiálov

- Rezanie substrátov

Solar W-50

Typ: pulzný laser s aktívnym prostredím Nd:YAG, čerpaný výbojkou.

Vlnová dĺžka žiarenia: 1064 nm

Výstup žiarenia je cez optické vlákno (0.80 mm)

Profil zväzku: multimód

Rozsah použiteľných parametrov:

Dĺžka pulzu: 			0,2 – 20 ms

Maximálna energia pulzu: 	~ 60 J

Frekvencia pulzov: 	0,5 – 25 Hz (+ možnosť „odpaľovania“ jednotlivých pulzov – „single shot“ režim)

Priemerný výkon:	závisí od kombinácie „energia impulzu : dĺžka impulzu“ a frekvencie (na obr. 7 sú závislosti pre energiu impulzu, budiaceho napätia a frekvencie)

Hlavné použitie lasera:

Laserové mikrozváranie tenkých kovových materiálov

Rekonštrukcia a opravy poškodených súčiastok

Dierovanie materiálov

Obr. 6 Pohľad na laser W50 aj s výstupným vláknom a fokusačnou optikou

Obr. 7 Výstupná energie laserových pulzov laseru Solar W-50 v závislosti od ich trvania a budiaceho napätia.

Polovodičový laser Bělásek

Typ: polovodičový laser s kontinuálnym žiarením

Vlnová dĺžka žiarenia: 450 nm

Výstupný zväzok: pravouhlý profil ~ 10x10 mm

Profil zväzku: multimód

Maximálny výkon: 9 W

Hlavné použitie lasera:

- Osvetľovací zdroj pri experimentoch so záznamom pomocou vysokorýchlostnej kamery

- Zdroj ohrevu pri tepelnom spracovaní materiálov

- Diaľkové optické efekty

Obr. 8 Bělásek v akcii